# Locomotive trifasi - quadro d'insieme

Scaricato da www.miol.it/stagniweb (settembre 2010)

Vedi note a fine tabella.

| Gruppo | Anno | Esemplari | Potenza | Costruttore | Accantonamento | Velocità | Unità conservate | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Macchine valtellinesi (di scuola ungherese) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 (n. E.1-E.5, già RA 301-305) E.21 (n. E.21-E.25, già RA 321-325) | 1901-02 | 5+5 unità | 440 kW | MKAG/Ganz | 1923 (Lecco) | 33 - 66 | - | E.1 con salone di 1a classe e arredi di lusso (24 posti). E.21 con arredo normale di 1a e 3a classe (56 posti). Nel 1925-27 smotorizzatte e riutilizzate come carrozze. |
| E.430 (già RA 341-342) | 1902 | 2 unità | 440 kW | MKAG/Ganz | anni '30 (Lecco) | 33 | 001 a Milano | Unica locomotiva trifase senza bielle (un motore per asse, con trasmissione a parallelogramma articolato). |
| E.360 (n. 361-362) | 1904 | 3 unità | 600 kW | MKAG/Ganz | anni '30 (Lecco) | 32 - 64 | - | Noleggiate alle Ferrovie Svizzere nel 1906-07 per il primo esercizio della galleria del Sempione. |
| E.380, E.390 (n. 381-384) | 1906-07 | 2+2 unità | 1250/800 kW | MKAG/Ganz | anni '30 (E.380 Lecco; E.390 Livorno) | 32 - 64 / 21 - 42 km/h rispettivamente (inizialmente 27 - 42 - 64 per tutte le 4 unità) | - | Prime locomotive consegnate direttamente alle FS. Inizialmente a tre velocità ottenute utilizzando uno, l'altro o entrambi i motori (non uguali tra loro). Già classificate 0381-0384, sono state trasformate nel 1912/13 e divise in due gruppi diversi, montando motori uguali tra loro: E.380 con i motori "veloci" (treni viaggiatori) ed E.390 con i motori "lenti" (treni merci) |
| Traforo del Sempione (Ferrovie Svizzere) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fb 3/5 (n. 364-365) | 1906 | 2 unità | 690 kW | SLM/Brown Boveri | 1930 (Briga) | 34 - 68 | - | In origine destinate alle FS, poi acquistate dalle Ferrovie Svizzere per affiancare le E.360 noleggiate. Introducono il trolley Brown-Boveri, poi diventato lo standard. |
| Fb 4/4 (n. 366-369) | 1907-21 | 4 unità | 1300 kW | SLM/Brown Boveri | 1930 (Briga) | 26 - 35 - 52 - 70 | - | Le ultimi due unità costruite per l'estensione del trifase da Brig a Sion (1921). |
| Fb 4/6 (n. 371) | 1914 | 1 unità | 2200 kW | SLM/Brown Boveri | 1930 (Briga) | 26 - 35 - 52 - 70 | - |  |
| Macchine tradizionali |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.550 | 1908-21 | 186 unità | 1560 kW | Westinghouse (parte mecc. delle prime 15 unità: Tubize) | 1963 (Savona) | 25 - 50 | 025 negli Stati Uniti, 030 a Milano | Prima macchina trifase costruita in Italia, nello stabilimento di Vado Ligure, appositamente realizzato nel 1905-08. 13 unità trasformate in spazzaneve Vnx 806 nel 1955. Alcune unità spazzaneve ancora oggi esistenti. |
| E.330 | 1911-14 | 16 unità | 2000 kW | Westinghouse e Breda/Westinghouse | 1963 (Alessandria) | 37,5 - 50 - 75 - 100 | 008 a Milano | Prime unità con 4 velocità di regime a pieno sfruttamento dei motori (ottenute mediante la variazione del numero di poli). |
| E.331 | 1915-18 | 18 unità | 2000 kW | Breda/TIBB e OM/TIBB | 1963 (Savona) | 37,5 - 50 - 75 - 100 | - | Macchina di scuola svizzera (Brown Boveri, attraverso la filiale italiana TIBB). Uniche unità con combinatori rotanti sui motori (anziché anelli collettori e combinatori montati fissi). |
| E.332 | 1915 | 6 unità | 2000 kW | Saronno/Oerlikon | 1963 (Savona) | 37,5 - 50 - 75 - 100 | - | Macchina di scuola svizzera (Oerlikon). Uniche unità tradizionali, insieme alle E.331, con reostato di avviamento metallico (anziché a liquido). |
| E.551 | 1921-25 | 183 unità | 2000 kW | Breda, OM/CGE, Ansaldo, TIBB, Savigliano, Vickers-Terni, Reggiane/Savigliano | 1965 (Savona) | 25 - 50 | 001 a Pietrarsa |  |
| E.552 | 1922 | 15 unità | 1600 kW | Romeo | 1962 (Genova) | 16,6 - (25) - 33,3 - (50) | - | Insieme alle E.333 rappresenta l'ultimo gruppo di scuola ungherese. Unica macchina a ruote piccole con (in origine) 4 velocità. Utilizzate quasi esclusivamente per i servizi di manovra a Genova e raccordi portuali. Successivamente il numero di velocità di sincronismo è stato ridotto. |
| E.431 | 1922-24 | 37 unità | 2000 kW | TIBB | 1976 (Alessandria) | 37,5 - 50 - 75 - 100 | 027 a Savigliano, 037 in Germania |  |
| E.333 | 1923 | 40 unità | 1660 kW | Romeo e OMN/Romeo | 1968 (Alessandria) | 25 - (37,5) - 50 - 75 | 033 a Pietrarsa |  |
| E.432 | 1928 | 40 unità | 2600 kW | Breda | 1976 (Alessandria) | (37,5) - 50 - 75 - 100 | 001 a Pietrarsa, 031 a Savigliano | Insieme alla E.554 rappresenta il primo caso di progettazione totalmente italiana, senza utilizzo di brevetti delle case madri estere. |
| E.554 | 1928-30 | 183 unità | 2000 kW | OMN/CEMSA, Odero Terni/TIBB, TIBB, Reggiane/Savigliano, OM/CGE, Ansaldo, Cemsa | 1976 (Alessandria) | 25 - 50 | 078 a Ranco, 174 a Savigliano | 10 unità classificate E.354 con gli assi estremi disaccoppiati e trasformati in assi portanti, per il servizio sulla Bolzano-Merano, 1939-45. |
| Sistema a frequenza industriale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.470 | 1928 | 4 unità | 2000 kW | TIBB | 1944 (Sulmona) | 37,5 - 50 - 75 - 100 | - | Versione a frequenza industriale delle E.431. |
| E.471 | 1928 | 1 unità | 2000 kW | CEMSA | - (solo corse di prova) | A 16 2/3 Hz: 25 - 37,5 - 50 - 75 A 45 Hz: 33,5 - 50 - 67 - 100 | - | Macchina di scuola ungherese. 1 solo prototipo realizzato. Prima locomotiva bifrequenza al mondo (16,7 Hz a 3600 V e 45 Hz a 10000 V). Con i pezzi delle successive 3 unità non portate a termine, vengono realizzate le E.440 FAV. |
| E.472 | 1923-30 | 17 unità | 2000 kW | Breda | 1944 (Sulmona) | 37,5 - 50 - 75 | - |  |
| E.570 | 1925 | 4 unità | 1500 kW | TIBB | 1944 (Sulmona) | 25 - 50 | - | Versione a frequenza industriale delle E.551. |
| Ferrovia Alta Valtellina (Sondrio-Tirano) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FAV E.440 | 1932-34 | 4 unità | 735 kW | CEMSA, OM/TIBB (1 unità) | 1968 (Tirano) | 33 - 50 | 3 a Pietrarsa |  |
| Rimorchiate bicorrenti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lebc 840 | 1957 | 26 unità | 760 kW (potenza della ALe 840 accoppiata) |  | 1976 (Alessandria) | 100 | - | Trasformazione di rimorchiate Le 840 per realizzare complessi bicorrenti con elettromotrici ALe 840 oppure ALe 540. Montano trasformatori raddrizzatori a vapori di mercurio, in modo tale da alimentare normalmente a 3000 V l'elettromotrice accoppiata. |

### Note alla tabella

- La tabella è ordinata per data di costruzione.

- Le velocità in corsivo si riferiscono all'alimentazione originale a 15 Hz. Le altre a quella definitiva a 16 2/3 Hz (o rispettivamente a 45 Hz per le macchine a frequenza industriale). Le velocità tra parentesi sono state in seguito soppresse, in genere perché comportavano una forza di trazione insoddisfacente.

- La barra separa il costruttore di parte meccanica da quello di parte elettrica, ove differenti.

- Le E.430, E.360 e le elettromotrici E.1 ed E.21 sono state consegnate alla Rete Adriatica (RA) che al tempo esercitava le linee valtellinesi. Le successive macchine (escluse ovviamente quelle delle Ferrovie Svizzere e le E.440 per la FAV) sono state consegnate direttamente alle FS, costituite nel 1905.

- Ad eccezione delle macchine valtellinesi (il cui gruppo definitivo riprende la numerazione originale a 4 cifre) la classificazione FS indica:

- prima cifra: gli assi motori

- seconda cifra: 3 = servizi viaggiatori, 5 = servizi merci, 7 = frequenza industriale

- terza cifra: un progressivo per ciascun gruppo

Ad esempio, E.432: 4 assi accoppiati, per servizi viaggiatori, terzo gruppo siffatto, dopo le E.430 ed E.431. Si noti come le E.553 non siano mai esistite (si passa direttamente da E.552 a E.554).

---

Articolo completo: www.miol.it/stagniweb/trifase1.htm